江西供销职教集团培训中心改造项目

一、主要工程量清单

- 工程招标控制总价：494693.06元

- 1、分部分项计价清单

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、基坑土方 2、类别：三类土 3、深度：2m内 | m3 | 239.873 |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1、人工回填粘土 | m3 | 221.375 |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、人工运土运到室外 2、人工装车 | m3 | 239.873 |
| 4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、人工运石渣运到室外 2、人工装车 | m3 | 33.62 |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土方 2、运距10km 3、按实结算 | m3 | 239.873 |
| 6 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运石渣 2、运距10km 3、按实结算 | m3 | 33.62 |
| 7 | 010501003001 | 独立基础 | 1、现浇混凝土 垫层 2、混凝土强度等级：C30泵送商品砼 | m3 | 13.2 |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1、现浇混凝土 垫层 2、混凝土强度等级：C15泵送商品砼 | m3 | 3.972 |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、后浇混凝土自流体混凝土C40 | m3 | 17.952 |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、后浇混凝土自流体混凝土C40 | m3 | 8.355 |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 | 1、后浇混凝土自流体混凝土C40 | m3 | 5.95 |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、一级钢筋 Φ10以内 | t | 2.231 |
| 13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、三级钢筋 Φ18以内 | t | 2.32 |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、三级钢筋 Φ25以内 | t | 4.4 |
| 15 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、柱、梁10以内的植筋 | 根 | 1696 |
| 16 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除实心砖墙体 | m3 | 23.52 |
| 17 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、一层拆除地面 | m2 | 106 |
| 18 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除过道天棚 | m2 | 20 |
| 19 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除过道地面 | m2 | 20 |
| 20 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘石 | 1、室外地面拆除 | m | 48.6 |
| 21 | 011615001001 | 独立基础钢筋伸入原基础需要打洞 | 1、独立基础钢筋伸入原基础需要打洞 2、按实结算 | 个 | 136 |
| 22 | 01B001 | 办公房间成品搬运费及垃圾清运 | 1、办公室办公用品 2、空调等其它物品 3、垃圾运输 4、按实结算 | 项 | 1 |
|  |  | 技术措施项目 |  |  |  |
| 23 | 011702001001 | 基础 | 独立基础 组合钢模板 木支撑 | m2 | 25.6 |
| 24 | 011702002001 | 矩形柱 | 后浇混凝土模板 梁、柱接头 | m2 | 223.51 |
| 25 | 011702008001 | 圈梁 | 后浇混凝土模板 梁、柱接头 | m2 | 65.77 |
| 26 | 011702006001 | 矩形梁 | 后浇混凝土模板 梁、柱接头 | m2 | 79.559 |
| 27 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 168 |
| 28 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架 20m以内 双排 | m2 | 182 |

- 2、单位工程招标控制价汇总表：

| 序号 | 汇总内容 |
| --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |
| 1 | 其中：定额人工费 |
| 2 | 其中：定额机械费 |
|  | 措施项目合计 |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |
| 3 | 其中：定额人工费 |
| 4 | 其中：定额机械费 |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |
| 5 | 安全文明施工措施费 |
| 5.1 | 安全文明环保费 |
| 5.2 | 临时设施费 |
| 6 | 其他总价措施费 |
| 6a | 扬尘治理措施费 |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |
| 五 | 规费 |
| 7 | 社会保险费 |
| 8 | 住房公积金 |
| 9 | 工程排污费 |
| 六 | 税金 |

- 3、总价措施项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 总价措施项目 |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 1.1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |
| 4 | 1.1.1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)[建筑] | 定额人工费+技术措施项目定额人工费-估价项目定额人工费 | 9.43 |
| 5 | 1.1.1.2 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)[市政建筑] | 定额人工费+技术措施项目定额人工费-估价项目定额人工费 | 6.73 |
| 6 | 1.1.2 | 临时设施费 |  |  |
| 7 | 1.1.2.1 | 临时设施费[建筑] | 定额人工费+技术措施项目定额人工费-估价项目定额人工费 | 4.04 |
| 8 | 1.1.2.2 | 临时设施费[市政建筑] | 定额人工费+技术措施项目定额人工费-估价项目定额人工费 | 2.89 |
| 9 | 1.2 | 其他总价措施费 |  |  |
| 10 | 1.2.1 | 其他总价措施费[建筑] | 定额人工费+技术措施项目定额人工费-估价项目定额人工费 | 4.16 |
| 11 | 1.2.2 | 其他总价措施费[市政建筑] | 定额人工费+技术措施项目定额人工费-估价项目定额人工费 | 6.88 |
| 12 | 1.3 | 扬尘治理措施费 |  |  |
| 13 | 1.3.1 | 扬尘治理措施费[建筑] | 定额人工费+技术措施项目定额人工费-估价项目定额人工费 | 0 |
| 14 | 1.3.2 | 扬尘治理措施费[市政建筑] | 定额人工费+技术措施项目定额人工费-估价项目定额人工费 | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 规费、税金项目计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 社会保险费[建筑工程] | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.1.2 | 社会保险费[市政建筑工程] | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.2.1 | 住房公积金[建筑工程] | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.2.2 | 住房公积金[市政建筑工程] | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.3.1 | 工程排污费[建筑工程] | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 1.3.2 | 工程排污费[市政建筑工程] | 定额人工费+定额机械费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |