江西旅游商贸职业学院消防器材检修及采购项目报价表

| - 序号 | - 名称 | - 主要技术指标及性能参数 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 4公斤干粉灭火器检修加粉 | - 灭火器开启机构应设置保险装置。 - 灭火器的外表图层应色泽均匀；伍龟裂，明显挂痕、气泡、划痕、破损等缺陷。 - 灭火器应有铭牌和维修合格证在桶体上，铭牌和维修合格证内容齐全。 - 灭火器重质量不应该大于20KG，其中二氧化碳灭火器总质量应不大于23KG。 - 灭火器填装重量不得小于4KG。 - 保险装置的解脱力应大于20N，小于100N。 - 开启机构的开启动作能一次性完成。 - 喷射软管及接头应受灭火器水压试验压力2.1MPA的水压试验并保持30S以上，实验中不应有泄漏、脱落等。 - 提供南昌市内灭火器（维修）检验报告并带原件现场查验。 - 提供干粉灭火剂剂检验报告、3C认证并带原件现场查验。 | - 瓶 | - 2600 |  |  |
| - 2 | - 4瓶装灭火器箱 | - 箱体尺寸不得小于560*180*610mm。 - 整体重量不得低于5KG。 - 钢板厚底不得低于8MM。 - 外箱上必需印制生产厂家。 | - 只 | - 100 |  |  |
| - 3 | - 防毒面具 | - 呼吸器的佩戴质量不应大于450G。呼吸器的所有金属零件应经过耐腐蚀处理，其表面应龟裂、褶皱、毛刺等缺陷。 - 呼吸器在高温、低温试验后，不应出现明显变形、破损、粘附、龟裂、硬化及其异常在线。 - 在额定防护时间内，任何单个5min过程中一氧化碳透过的浓度加权平均值不应大于200ML/M³吸气温度应不大于65℃，吸气阻力应不大于800PA，呼吸阻力应不大于300PA。 - 滤烟效率不应小于98%。 - 防护头罩总视野不应小于70%,双目视野不应小于55%，下方视野不应小于35°。 - 吸入气体中二氧化碳的含量按体积计算不应大于2%。 - 视窗透光率不应小于85%。 - 在高浓一氧化碳条件下，呼吸器应保持其机械机构完整性，不对佩戴者形成危害。 - 过滤装置与防护头罩间能承受的轴向垃圾不应小于50N。 - 在不借助工具的情况下应能快速打开呼吸器过滤装置的密封；佩戴应迅速、简便：系带应能迅速拉紧且脱卸方便。 - 提供检验报告，3C强制认证报告。 | - 只 | - 200 |  |  |
| - 4 | - 消防服 | - 上衣：采用全棉加厚阻燃面料，隔热透气，且上衣外带有反光条。 - 头盔：绝缘头盔，青斑、抗冲击防腐，防辐射。 - 腰带：采用棉纶紧密编织安全带配有实心精钢铸造零部件。 - 手套：采用滴胶处理，增强摩擦力具备阻燃、隔热、防水、耐磨等性能。 - 阻燃橡胶制造，防滑防电击、钢板底防穿刺。 - 全套重量不超过5KG。 - 续燃时间：≤2S。 - 阻燃时间：≤10S。 - 使用环境：-20℃-200℃。 - 断裂：≥650N。 - 撕破强力：≥100N。 - 提供检验报告，3C强制认证报告。 | - 套 | - 8 |  |  |
| - 5 | - 手电筒 | - 电池：锂电池。 - 电池容量：3800MAH。 - 充电电压：100-240V。 - 功率：10W。 - 强光不得低于10小时，弱光不得低于32小时。 - 照射距离;3000米。 - 防水、防爆、防震材质。 - 内直隐藏充电线。 - 应配背带。 - 重量：不超过450G。 - 提供检验报告，防暴证书。 | - 只 | - 40 |  |  |
| - 6 | - 喇叭 | - 电池容量：3000MAH。 - 电池：锂电池。 - 持续工作：24H。 - 最大功率：50W。 - 失真度：≤1% 。 - 传送距离：1300米。 - 带：录音不低于120分钟，报警声，音乐声。 - 工作电压：DC12V。 - 使用12V锂电池。 - 频率响应：150HZ-18KHZ。 - 重量：不超过0.35KG。 | - 只 | - 40 |  |  |
| - 7 | - 口哨 | - 1、304不锈钢材质。 | - 只 | - 20 |  |  |
| - 8 | - 总计 |  |  |  |  |  |

法人或被授权人签字：

供应商（公章）：

年      月      日