## 二、技术指标及要求

| 德园一（赣购2024B001229040） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 尺寸(mm) |  | 参数 |  |  | 数量 |  | 单位 | 设计元素及创意 |  |
| 德广场 | 宽4400mm*高5000mm*厚2200mm |  | 主体：1.5mm厚304镜面不锈钢人工弯折造型+内部支撑。表面抛光镜面。德字不锈钢立体字1遍底漆，二遍红色汽车烤漆、基础：2CM厚预埋铁钢板+20号螺纹钢预埋件+M12*110钢制膨胀螺 栓+C30混凝土浇筑+C15混凝土垫层10cm+素土夯实，表面贴荔枝面大理石。密度>94%，地埋户外景观防水LED射灯。 |  |  | 1 |  | 座 | 参考设计元素：书本、翅膀、抽象雕塑+“德”字或者用书本造型背景加上道德人物雕塑元素的形式。 创意：“德”象征美德、品德，翅膀象征自由翱翔；书本是知识和智慧的载体，书本造型背景直接传达了对知识和智慧的崇尚与追求，道德人物雕塑是对高尚道德情操和优秀品德的颂扬，书本造型背景与道德完人人物雕塑的结合，体现了知识与道德的并重。能表达出，在追求知识的同时，也要注重道德修养的提升，实现人的全面发展。 |  |
| 品德孵化基地 | 长3500mm*高4000mm*厚3500mm |  | 主体：2mm厚304不锈钢激光雕刻镂空造型，表面抛光打磨。无明显焊接痕迹内部支撑。金属电镀工艺，橘色烤漆工艺，基础：10cm回填土垫层+1CM厚预埋铁钢板+20号螺纹钢预埋件+M12*110钢制膨胀螺栓+C30混凝土浇筑+C15混凝土垫层10cm+素土夯实，密度>94%，地埋户外景观防水LED射灯。 |  |  | 1 |  | 座 | 参考设计元素：“祥龙纹、球体、蛋型”。或以正方体为元素加上“立德树人”立体字元素、旅商校训字等相关元素。 创意：我们旅商成立于1964龙年，今年2024也是龙年也是旅商成立60周年值得纪念的日子。品德孵化基地象征着旅商是孕育孵化基地，为社会培养一批又一批优秀的人才。突出旅商学生德馨技高，教育引导学生在学好技能同时，注重思想品德修养，树立正确的价值观，不断践行社会主义核心价值观；立方体形式的景观小品代表象征着空间和包容，它内部可以容纳各种元素和理念，代表着教育环境的开放性和多样性，而“立德树人”是教育的核心理念之一，强调教育的根本任务是培养具有高尚品德和坚定信念的人，再加上旅商“求真笃行、厚德强能”的校训，代表着学校的办学理念和核心价值，承载着学校的传统和精神，立方体元素和“立德树人”立体字元素、校训立体字元素两者结合，将教育理念和品德教育、学校精神巧妙地融合在一起，形成了一个完整的教育象征。 |  |
| 书本造型凳子 | 长2000mm*高900mm*厚700mm |  | 1.主体：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻成型，折弯焊接+一遍底漆二遍汽车面漆+UV 画面。基础：0.5cm厚预埋铁钢板+C30混凝土浇 筑+M12*110钢制膨胀螺栓，基础预埋开挖0.5米深，宽0.7米长2米。 |  |  | 8 |  | 套 | 参考设计元素：书本、石凳、户外休闲椅。 创意：要体现休闲椅的功能同时要融入校园文化，要与环境协调。 |  |
| 历史长廊 | 长69000mm*高450mm*厚600mm塑木步道宽1500mm |  | 主体：大理石造型，坐凳两侧，历史大事件文字蚀刻填漆，纳米防掉色处理，底座混凝土浇筑+C15混凝土垫层10cm+素土夯实，密度>94%。水泥基础路面+敷设塑木步道。 |  |  | 69 |  | 米 | 参考设计元素：大理石、石凳、户外休闲椅、塑木步道。 创意：学校经过六十多年的发展，虽然过程曲折，但还是不断前行。一步一个脚印，把重要的历史事件雕刻在装置侧面，蜿蜒曲折类似长长的河流。既有艺术性又有功能性。 |  |
| 书本雕塑 | 长5200mm*高6000mm*宽4000mm |  | 主体：骨架100X100mm热镀锌方管无缝焊接成型，焊接处防锈处理油漆三遍，表面干挂荔枝面大理石，竹简1.5mm厚304不锈钢焊接+木纹印刷纳米防褪色处理。文件激光镂空。基础：10cm回填土垫层+1CM厚预埋铁钢板+20号螺纹钢预埋件+M12*110钢 制膨胀螺栓+C30混凝土浇筑+C15混凝土垫 层10cm+素土夯实，面贴荔枝面大理石。密度>94%，地埋户外景观防水LED射灯。 |  |  | 1 |  | 座 | 参考设计元素：书本、古代竹简、青铜器。 创意：以书本雕塑作为载体，现代书形状与竹简古书结合在一起产生了鲜明的对比加以校训“求真笃行，厚德强能”八个大字，时刻提醒我们旅商人，努力追求真理，遵循科学规律，明确目标，坚持不懈地践行学，不断加强美德教育，强化技能，踏踏实实做到“知行合一” |  |
| 德园形象标识 | 长8000mm*厚600mm*高2800mm |  | 主体：内部钢结构焊接，防锈处理，荔枝面大理石，文字蚀刻填漆，纳米防掉色处理，基础凝土浇筑+C15混凝土垫层10cm+素土夯实，密度>94%，地埋户外景观防水LED射灯， |  |  | 1 |  | 套 | 参考设计元素：大理石雕塑、“德”字的不同书法体。 创意说明：“德”字用不同的书法体结合不规则的方块来表达，形象墙上展示了，德字的历史演变过程以及不同书法家写的书法体。时刻提醒学校师生注重品德，也表达了学校对培养学生品德的重要性，突出了德园规划设计主题。同时体现了装置的艺术性。 |  |
| 雕塑说明标识牌 | 长1700mm*高1500mm*厚100mm |  | - 主体：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻成型，折弯焊接+一遍底漆二遍汽车面漆+UV 画面。基础：0.5cm厚预埋铁钢板+C30混凝土浇 筑+M12*110钢制膨胀螺栓。 - 支持小程序扫码介绍，具体技术要求详见定制小程序 |  |  | 5 |  | 套 | 参考设计元素：参考现有《梦园》《红园》 创意说明：与现有《梦园》《红园》 形成相互协调统一。 |  |
| 鲁班锁雕塑 | 长4000mm*高4000mm*宽4000mm |  | 1.主体:1.5mm厚304不锈钢激光雕刻成型，折弯焊接 + 一遍底漆二遍汽车面漆，304不锈钢立体字表面汽车烤漆。基础:0.5cm厚预埋铁钢板+C30混凝土浇 筑+M12*110钢制膨胀螺栓，地埋户外景观防水LED射灯。 |  |  | 1 |  | 座 | 参考设计元素：鲁班锁、魔方等能表现德文化主题的雕塑元素。 创意：如可通过用鲁班先师发明的锁扣。用现代金属做成雕塑。鲁班锁象征着平衡和谐、合作团结和精湛技艺。提醒旅商学子，学习良好品德的同时要学习更多技术。或其他能紧扣主题的雕塑。 |  |
| 德园二（赣购2024B001229039） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 尺寸(mm) |  | 参数 | 数量 |  | 单位 |  |  | 设计元素及创意 |
| 德雕塑 |  | 长1320mm*高2200mm*厚200mm |  | 主体：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻，人工弯折造型+内部钢结构焊接，防锈处理。表面抛光打磨，一边底漆，二遍汽车面漆。基础：2CM厚预埋铁钢板+20号螺纹钢预埋件+M12*110钢制膨胀螺 栓+C30混凝土浇筑+C15混凝土垫层10cm+素土夯实，密度>94%。 | 1 |  | 座 |  |  | 参考设计元素：利用“德”字笔画。 创意说明：利用“德”字笔画进行重组，变形。创造出一个即是雕塑，又有德字的身影。符合德园的主题形象。 |
| 社会主义核心价值观 |  | 长6000mm*高1600mm*厚300mm |  | 1.主体：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻成型，折弯焊接+一遍底漆二遍汽车面漆+UV 画面。基础：0.5cm厚预埋铁钢板+C30混凝土浇 筑+M12*110钢制膨胀螺栓。 | 1 |  | 套 |  |  | 参考设计元素：利用中国传统设计元素。 创意说明：从学生层面，培养学生高尚的品德。树立正确的价值观，不断践行社会主义核心价值观。 |
| 旅商精神互动装置 |  | 长7400mm*高2600mm*厚1400mm |  | 1.主体：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻成型，折弯焊接+一遍底漆二遍汽车面漆+UV 画面。基础：0.5cm厚预埋铁钢板+C30混凝土浇 筑+M12*110钢制膨胀螺栓。 | 1 |  | 套 |  |  | 参考设计元素：旅商精神24个字，抢抓机遇、敢闯敢试、踔厉奋发、团结协作、攻坚克难、永争一流。 创意说明：运用旅商精神24个字，让学生参与互动，融入校风校训，学风教风等元素。 |
| 立德树人形象装置 |  | 长6000mm*高2550mm*厚400mm |  | 1.主体：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻成型，折弯焊接+一遍底漆二遍汽车面漆+UV 画面。基础：0.5cm厚预埋铁钢板+C30混凝土浇 筑+M12*110钢制膨胀螺栓。 | 1 |  | 套 |  |  | 参考设计元素：利用立德树人立体字，以及与德有关的典故。 创意说明：立德树人用艺术装饰来体现，时刻提醒师生，树人先立德的教学理念。立德，就是坚持德育为先，通过正面教育来引导人、感化人、激励人；树人，就是坚持以人为本。 |
| 德行天下 |  | 长2200mm*高1550mm*宽150mm |  | 1.主体：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻成型，折弯焊接+一遍底漆二遍汽车面漆+立体字。基础：0.5cm厚预埋铁钢板+C30混凝土浇 筑+M12*110钢制膨胀螺栓。 | 1 |  | 套 |  |  | 参考设计元素：飞鸟、抽象人物或不同字体的“德”字元素。 创意说明：利用飞鸟与抽象人物剪影相互结合，表达对未来美好憧憬。同时也要表达旅商学子与学校的紧密联系或者用不同字体的“德”字元素结合旅商校训，将美品德教育和学校精神巧妙地融合在一起，突出德园立德树人的主题。 |
| 德园文化标识牌 |  | 长2500mm*高1700mm*厚100mm |  | - 主体：1.5mm厚304不锈钢激光雕刻成型，折弯焊接+一遍底漆二遍汽车面漆+UV 画面。基础：0.5cm厚预埋铁钢板+C30混凝土浇 筑+M12*110钢制膨胀螺栓。 - 配件：支持小程序扫码介绍，具体技术要求详见定制小程序 | 1 |  | 套 |  |  | 参考设计元素：参考现有《梦园》《红园》 创意说明：与现有《梦园》《红园》 形成相互协调统一。 |
| 雕塑预埋LED灯 |  | 须满足采购人要求 |  | 雕塑预埋LED灯电缆敷设、预埋，人工材料。 | 1 |  | 项 |  |  | 无 |
| 运输安装 |  | 须满足采购人要求 |  | 基础开挖、预埋、吊机、人工、安装等 | 1 |  | 项 |  |  | 无 |
| 配线 |  | 须满足采购人要求 |  | HDMI线、电线、网线、音频线 | 1 |  | 项 |  |  | 无 |
| 其他要求：本项目所有雕塑须承诺防风等级达到6级,3年防腐不褪色（响应文件中须提供加盖供应商公章的承诺函）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 德园设备采购（赣购2024B001229037） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| 1 | mapping全息投影工程机 | 1.系统采用单片DLP显示技术 2.激光光源，光源2万小时使用寿命 3.芯片技术：≥0.67” 4.亮度输出：≥7150流明； 5.对比度：≥3,000,000:1(全开/全关)； 6.实际分辨率：≥1920×1200@60Hz； 7.镜头投射比：1.15-1.9 8.均匀度：≥85 9.工作噪音：≤36分贝（标准模式） 10.投影方式：正投/背投，吊装/台式(支持横向/纵向720度倾角安装)； 11.净重：≤10.5kg(不含镜头) 12.耗电：≤530W (标准)，待机功耗≤0.5W | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 镜头 | 1.投射比：1.5-3.0:1 2.支持分辨率：≥1920*1200 3.9点亮度均匀度：≥94% 4.光学构成：光学玻璃加日本非球面 5.手动/手动聚焦/变焦 6.垂直:向上35%至向下33% 7.镜头位移 水平:向右12%至向左12% 8.支持亮度：≥8500流明 9.与标镜9点均匀亮度光衰比例：≥96.5% 10.画面尺寸 60"-300" | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频控制服务器 | 具有多个超强的处理核心，其非编渲染引擎可实时完成高性能的2D/3D图形渲染，同时支持OpenGL、DirectX加速 | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 输出设备 | - 屏幕分辨率：≥1920x1080像素 - 摄像头类型：无摄像头 - 灰阶响应时间：≤6毫秒 - 屏幕比例：16:9 - 刷新率：≥75Hz - 接口类型：HDMI VGA - 色域：NTSC≥72% - 背光灯类型：WLED - 屏幕尺寸：22英寸 - 附加功能：可壁挂 - 面板类型：VA - 曲率：非曲面 - 是否触摸屏：否 - 注：响应文件中须就本产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 5 | 视频控制系统 | 支持移动端控制和VNC远程操控，实现远程开关机，循环、定时播放节目管理,信号采集HDMI,DVI格式功能。 内置的HAP、DXV专业解码器， 支持包括H.264、 H.265、MPGE-4/2、VC-1、WMV-HD、Real 11 | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |
| 6 | 拼接融合几何矫正系统 | 1.可以对画面进行任意分割，并可对各个区块进行缩放、旋转、变形，完成各种造型的拼接显示； 2.支持多通道投影融合，通过多台服务器主机的级联，可以实现无限通道数的投影融合的需求，先进的多机同步技术可以保证输出画面严格同步，无撕裂。可以很好的满足于平面幕、弧形幕、CAVE、穹顶等项目的技术需求； 3.支持对建筑物（楼体等）、模型（汽车等）的投影Mapping，网格校正支持任意点调正 | 1 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 7 | 3Dmapping影片 | 结合德园主题雕塑，利用3D Mapping技术，制作裸眼3D全息影片，使投影与雕塑浑然一体，动态立体展现学院文化，创造内容包含文案、脚本、3D建模、动画、特效、渲染、对建筑形态进行裸眼创作。分辨率4k，每套90秒/套 | 2 |  |  |  |  | 套 |  |  |
| 8 | 路由器 | WAN端口 1个10/100M RJ45 LAN端口 1个10/100M RJ45 WAN/LAN可选端口 3个10/100M RJ45 无线速率 2.4GHz：≥300Mbps 5GHz：≥867Mbps 典型带机量：≥75台（2.4GHz：25+5GHz：50） 天线 4根外置5dBi高增益全向天线 指示灯 每端口：Link/Act 每设备：SYS 使用环境 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 存储温度：-40℃～70℃ 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 输入电源 外置9VDC/0.85A电源适配器 | 1 |  |  |  |  |  |  | 台 |
| 9 | 交换机 | 1.端口 1个10/100/1000Mbps RJ45 WAN口3个10/100/1000Mbps RJ45 WAN/LAN可配置口 1个10/100/1000Mbps RJ45 LAN口 1个Console口 2.内存 大于等于256MB 3.FLASH 大于等于32MB 指示灯 每端口：WAN/LAN、Speed 每设备：SYS 外形尺寸 按钮 1个Reset按钮 电源 100-240VAC，50/60Hz 最大带机量：≥300台 使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 存储温度：-40℃～70℃ 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 | 1 |  |  |  |  |  |  | 台 |
| 10 | 恒温机柜、机架 | 1）.材质：1.5mm冷轧钢板； 2）.表面处理：户外氟碳漆喷塑工艺； 3）.进、出风口防尘过滤采用可更换式结构设计，并附有防尘过滤网，出风口附有高强度网栅气窗； 4）.温、湿度控制采用外部高温高湿信号驱动，程控进行内外冷热风循环处理； 5）.内部开设多方位接线孔，方便基站内外接线及维护； 6）.安装脚架及门体结构采用强风固化加强设计； 7）.加热采用智能PTC陶瓷半导体自稳定系统； 8）.除湿采用加热除湿系统，高效除湿，保证投影机工作环境湿度在要求范围内。 9）.内置2台恒温箱内投影机支架上下左右±10°内可调 10）额定输入电压:AC220V/50Hz额定输入电流:AC1.05A额定输入功率:AC230W额定制冷量:400W 11）加热能力:500W 12）工作环境温度:-20C~55C 13）恒温0-40度可调，出厂设定温度为26度。通过压缩机来制冷加热 | 1 |  |  |  |  |  |  | 台 |
| 11 | 双十五专业音箱 | 1.额定功率 80W 2.输入电压 70V/100V 3.灵敏度 94dB 4.频率响应 100-20KHZ 5.喇叭单元 5寸×4+1.5寸高音 | 1 |  |  |  |  |  |  | 台 |
| 12 | 专业功放机 | 1、电源：AC220V/50Hz 2、噪声比：话筒：>68dB 线路：>82dB 3、总谐波失真：<0.1% at 1KHz 4、频率响应：60Hz-18KHz（±2dB） 5、音调：低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6、话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7、线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8、线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9、默音调节：0-38dB 10、输出功率：360W 11、电源功耗：10-450W | 1 |  |  |  |  |  |  | 台 |
| 13 | 专业十六路调音台 | 16通道调音台 多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 含Cubase AI DAW下载版软件 包含机柜安装套件 金属机身 | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 定制小程序 | 定制小程序，要求小程序接入学校其他园小程序数据，实现单点登陆。小程序应具备数据分析功能，对用户的浏览、留言等数据进行统计和分析。支持图文、音频、视频展示。可以自定义模板。小程序用于德园介绍牌和雕塑介绍牌上，扫描二维码出现小程序详细介绍德园和每个雕塑的信息。 | 1 |  |  |  |  |  |  | 套 |
| 15 | 园区视频介绍 | 视频像素为4K 3840×2160,画面比例为16:9，根据园区的特点进行制作，视频帧率≥28 帧/秒，使用AE特效（含源文件），使用达芬奇调色（含原文件）,视频时长不低于2分钟 输出格式MP4,视频脚本需要甲方认可。 | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |

注：以上所有技术指标及要求为实质性要求，须全部满足或优于，否则按无效响应文件处理。